招标公告
顺义区牛栏山社区卫生服务中心对“智能可视化联网报警”系统进行公开招标，欢迎合格投标人前来对采购人所需系统进行投标。
项目名称：智能可视化联网报警系统
项目功能需求：
	一、智能可视化联网报警系统

	1.1、智能定位报警管理系统技术参数

	序号
	重要性
	功能
	描述

	4
	*
	地图模型支持多终端查看
	地图支持在Edge、Chrome、Firefox浏览器下正常显示及操作；可在移动端浏览2D/3D/真三维地图及地图上相关部件。

	5
	*
	两级平台管理
	具备上下两级平台部署的能力，一个上级平台可以同时管理多个二级平台功能

	6
	*　
	视频子系统对接与管理
	可直接与摄像机或者NVR进行对接，支持标准ONVIF协议；具有与海康、大华、宇视、华为等主流厂家的视频监控平台快速对接能力

	7
	*
	综合管理
	综合监测页面以2D/2.5D/3D、BIM为基础，用图形可视化模式展示整个园区；支持在界面上完成图形的放大、缩小、拖拽、手动漫游以及预设路线自动漫游等功能；可通过点击摄像机图标直接快速预览该摄像机的视频图像；具有在三维/二维/BIM的园区地图上查看系统设备详细信息的功能

	8
	*
	联动报警
	可在接收到一键报警子系统的报警信号后，实现各子系统间的联动；报警时可在地图上自动定位到报警设备，并进行声光提示；报警时联动弹出关联摄像机视频以及周边摄像机视频 ；报警时联动弹出报警处置单；报警时联动弹出处置指导预案、应急通讯录并进行报警信息多维推送

	9
	　
	警情处理
	具有警情多方式检索功能，检索条件包括：报警发生时间、警情类型、警情级别、警情状态、处理人员等；报警处理支持批处理或逐条单个处理。批处理指的是对大量报警数据的批量处理，处理完成时，警情状态变成“已完成”，单个处理则是对一条数据的处理功能。

	10
	　
	警情统计
	对报警记录在后期可进行查询，并提供按时间、类型、区域等各种条件的统计分析，支持以图形化报表的方式展示。

	11
	　
	事件告警统计
	可对告警事件在后期进行查询，并支持按时间、类型、区域等各种条件的统计分析，支持以图形化报表的方式展示。

	12
	　
	用户登录
	提供用户登录身份认证系统，用户登录后通过认证中心鉴权即可访问被授权的业务应用、资源和数据。本系统通过对用户身份进行统一管理实现用户资源的整合，使用户直接面对可用的服务，屏蔽具体的应用软件差异。

	1.2、固定无线报警按钮技术参数

	序号
	重要性
	功能
	描述

	1
	
	通信频段
	通信频段支持低频段（410MHz-470MHz）以及高频段（2.42GHz-2.48GHz）双模通信模式

	2
	
	待机时间
	不小于3年

	3
	
	加密方式
	设备传输数据时采用 AES 加密

	4
	
	供电方式
	锂亚电池

	5
	
	工作环境
	温度：-20℃-60℃；湿度：0-90%（非冷凝）

	6
	
	防护等级
	设备防护等级支持 IP67 级，可室外
部署

	1.3、无线物联网汇聚基站技术参数

	序号
	重要性
	功能
	描述

	1
	*
	通信频段
	通信频段支持低频段（410MHz-470MHz）以及高频段（2.42GHz-2.48GHz）双模通信模式

	2
	*
	通道参数
	1、无线物联通道支持 8 个通道（对
应 8 个频点）；
2、每个通道支持 6 种速率（SF7～
SF12）可配置，接收灵敏度-142dBm

	3
	　
	信号强度
	设备的信号覆盖面积可视距离不小于半径 5km；对于砖混结构的墙壁穿透力不小于 6 道；对于混凝土结构的墙壁，穿透力不小于 2 道

	4
	　
	传输协议
	传输协议为 HTTP/MQTT/WebSocket

	5
	*　
	加密方式
	设备传输数据时采用 AES 加密

	6
	*
	前端校验
	支持校验前端的合法性，避免非法设
备接入

	7
	
	前端设备管理
	1、系统可在前端进行统一管理；
2、可在线离线状态自动报警

	8
	　
	看门狗功能
	可实现看门狗功能，系统无响应自动
复位

	9
	　
	系统配置
	设备可通过网络进行参数配置和固
件升级

	10
	
	防护等级
	设备防护等级支持 IP67 级，可室外
部署

	11
	
	自动调频率
	可实现自动调频技术，避免线路干扰

	12
	
	定位技术
	支持蓝牙定位

	二、智能定位报警设备数量

	序号
	设备名称
	设备数量
	描述

	1
	联网报警主机
	1台
	本地报警，支持接入公安系统，10.4寸触摸屏，带警灯警铃，支持系统对接，支持定位报警，报警接入路数32路；

	2
	联网报警接警台
	1台
	警务室联网报警联动，触摸屏幕操作。

	3
	无线报警网关
	5台
	防尘防水，覆盖区域约2KM；
室内覆盖半径10米，可穿透2堵隔断或1堵水泥墙

	4
	物联控制网关
	2台
	8口基站供电和控制，千兆以太网上行

	5
	无线报警按钮
	21个
	固定式安装，无需布线，可拆式电池，电池可用2-3年。


投标人资格条件：
投标人具有良好的财务状况和较高的信誉，所提供的产品必须有良好的声誉； 

投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定；
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的投标单位信用记录的查询结果；。
有北京市范围内三甲医院客户使用名单。
本项目不接受联合体投标。
招标文件发售时间、地点
投标人可从2021年11月19日至2021年11月25日，每天（节假日除外）上午8:00至下午17:00（北京时间）到北京中医医院顺义医院信息中心报名并领取招标文件。本项目预算金额：9.5万元。
递交投标文件和投标截止日期、时间：2021年11月25日下午17：00（北京时间）接受投标。逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。
开标时间、地点
开标时间：具体时间待定，由院方提前告知。
开标地点：北京中医医院顺义医院。
招标人联系方式
凡对本次投标提出询问，请按下面的联系方式与信息中心联系。
       地    址：北京市顺义区站前东街5号     

联系人：刘勇       电话：89413315          

